（一）主要配置：

该产品由操作显示屏、柜体等部分组成。

可满足药房、手术室、病区麻精药品管理需求。

（二）技术要求：

（1）触摸操作显示终端，具备指纹、密码、工卡等多种鉴权登录识别单元，配备扫码模块，支持一维码/二维码扫描识别。

（2）▲采用医疗级Linux系统，保证系统稳定可靠；

（3）整柜配置≥5层抽屉，单柜抽屉层储药品种50种以上，容量≥3000支；

（4）配置的药盒需为全自动计数药盒，数量检测反应时间为0.5s以内；

（5）▲单台药柜可满足常温及2-8℃冷藏药品自动计数管理；

（6）▲单台药柜可满足麻精药品红外单支及称重自动计数管理；

（7）▲基于国家对麻精药品安全管理规范，智能药柜主体采用金属材质构成，需符合双人双锁、三铁一器的管理要求；

（8）药柜每个药盒配置彩色电子显示屏，支持显示多种色彩，可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识；

（9）▲药柜支持实时采集温度、湿度，并在柜体表面明显位置实时显示并智能监控温湿度变化，当温湿度超过规定范围时可报警提醒；

（10）具备空瓶回收管理功能；

（11）配置高清摄像装置，支持操作过程全程监控；

（三）管理系统要求：

（1）登录管理：支持账号密码、指纹、工卡、人脸登录；

（2）消息中心： 支持近效期药品，库存预警，盘点异常等提醒；

（3）入库：支持按单入库、按柜入库、检索入库等功能；

（4）出库：支持按柜出库、检索出库等功能；

（5）盘点：支持对系统库存进行按柜盘点；

（6）空瓶管理： 支持对取出的药品进行空瓶回收，同时支持将空瓶取出归还上级库房；

（7）处方/医嘱发药：支持对接HIS处方/医嘱数据，按处方/医嘱发药；

（8）退药管理：支持选择处方出库记录做退药处理；

（9）交接班管理：支持核对药品交接明细信息，按照班次生成交接班、日结记录；

（10）查询报表：库存查询/出、入、盘库查询/温湿度查询/交接日结查询/监控视频查询；

（11）具有多种药品管理账册报表：《麻醉药品、第一类精神药品专用账册》，《麻醉药品、第一类精神药品使用登记专册》，《麻醉药品、第一类精神药品交接班记录表》，《麻醉药品、第一类精神药品空安瓿/废贴回收登记表》等麻精药品保管专用账/麻精药品使用登记专册；

（12）个人中心：支持维护密码、指纹、工卡、人脸信息;

（13）系统设置:支持维护设备信息、提醒、设备基础设置等；

（14）药柜软件系统可根据院方需求与医院信息系统无缝对接；