技术参数

器械灭菌篮筐参数

1 .全部采用304或者316不锈钢，耐腐蚀，永不生锈，美观耐用。细菌附着力低，使用寿命长；

2.篮筐侧面为一体成型冲孔板且侧冲孔的板厚1mm，孔直径2mm，侧面小孔不锈钢冲孔光滑，有效防止器械尖端透出；

3.篮筐四边顶部用圆丝顶焊设计，无尖角表面光滑。

4.底部7目编织网，一英寸7个孔，丝经1mm，网孔2.62mm；利于清洗液或蒸汽的穿透，保证清洗和灭菌效果；底部加支撑丝，增强产品强度。

5.隐形活动把手设计不妨碍手术器械摆放的同时方便拿取和搬放，便于无菌操作；

6.整体电解抛光处理，表面光亮，无毒无味；

7.规格多样，可定做，适应不同尺寸和形状的器械；

8.盖子带锁，7目编织网，一英寸7个孔丝经1mm网孔2.62mm。

9.终生质保免费维修。

10.带样品1个。

超精密篮筐参数：

1 .全部采用304或者316不锈钢，耐腐蚀，永不生锈，美观耐用。细菌附着力低，使用寿命长；

2.篮筐各面用丝径0.4mm，一英寸30个孔，网孔0.44mm，有效防止器械尖端透出。

3.篮筐四边顶部圆丝顶焊设计，无尖角表面光滑。

4.底部加支撑丝，增强产品强度，利于清洗液或蒸汽的穿透，保证清洗和灭菌效果；

5.整体电解抛光处理，表面光亮，无毒无味；

6.规格多样，可定做，适应不同尺寸和形状的器械；

7.带样品1个。

8.终生质保免费维修。

器械灭菌篮筐：规格340*250*80mm 限价为470元/个  数量10个

规格300*200*70mm 限价为450元/个  数量30个

超精密篮筐：  规格100*100*60mm限价为360元/个  数量5个